实验室安全事故应急处理方案

- 第一条  指导思想 
　　为积极应对可能发生的实验室安全事故，快速、高效、有序地组织开展事故抢险、救援和调查处理，预防和减少突发性灾害事件及其造成的损害，保障师生员工的生命与财产安全，维护正常的教育教学秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》，结合学院实际情况，制定本方案。 
　　第二条  应急处理方案 
　　（一）实验室紧急疏散方案 
　　1.接到紧急疏散通知时，实验指导老师应指令学生停止实验，关闭水源和电源。 
　　2.由实验指导教师和实验室工作人员负责组织下楼通道的安全。既要最大努力地辨别疏散方向，又要协调好各楼层的先后疏散顺序，还要注意与其他楼层间的平衡，不争抢、不拥挤、不踩踏，安全有序地疏散。 
　　3.转移至安全地带后，实验指导教师应立即清点人员并汇报清点情况。 
　　（二）水电事故应急处理方案 
　  1.跑水事故应急处理方案。发现人员须立即通知大楼物业管理人员关闭相应区域的上水管总阀，同时通知实验室安全责任人、实验室负责人前往现场。实验室负责人召集人员清扫地面积水，移动浸泡物资，尽量减少损失。
　　2.突然停电、停水应急处理方案。立即停止实验，关闭水源和电源以防通电、通水时发生意外。将冰箱中的易挥发试剂转移至阴凉通风处，防止挥发气体积聚后产生危险。检查无误后方可离开实验室。
　　夜间突然停电时应保持镇静，辨别疏散方向，安全有序地转移到室外(走廊安装有应急照明灯)，并立即通知大楼物业管理人员。物业管理人员应携带应急照明灯进入实验室，关闭水源和电源等，检查无误后方可离开实验室。 
　　3.触电事故应急处理方案。应先切断电源或拔下电源插头，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，切不可用手去拉触电者，也不可用金属或潮湿的东西挑电线。触电者脱离电源后，应就地仰面躺平，禁止摇动伤员头部。检查触电者的呼吸和心跳情况，呼吸停止或心脏停跳时应立即施行人工呼吸或心脏按摩，并尽快联系医疗部门救治。 
　　4.仪器设备电路事故应急处理方案。操作人员须立即停止实验，切断电源，并向仪器管理人员和实验室汇报。如发生失火，应选用二氧化碳灭火器扑灭，不得用水扑灭。如火势蔓延，应立即向学校保卫处和消防部门报警。 
　　（三）化学品灼伤与中毒事故应急处理方案 
　　1. 化学物质溅出的应急处理方案。应立即屏住呼吸，撤离现场，将门全部关上；及时向指导老师和实验室负责人报告；脱去被污染的衣物，及时用大量的水进行冲洗至少5分钟并保持创伤面的洁净，冲洗后相应地用苏打（针对酸性物质）或硼酸（针对碱性物质）进行中和。如果大量危险气体、烟、雾或蒸汽被释放，应该呆在通风处或尽可能远离空气中有化学物质的地方；视情况的轻重将伤者送入医院就医。 
　　2. 吸入中毒的应急处理方案。迅速将患者搬离中毒场所至空气新鲜处；保持患者安静，并立即松解患者衣领和腰带，以维持呼吸道畅通，并注意保暖；严密观察患者的一般状况，尤其是神志、呼吸和循环系统功能等；送入医院就医。

- 3.经皮肤中毒的应急处理方案。将患者立即移离中毒场所，脱去污染衣服，迅速用清水洗净皮肤，粘稠的毒物则宜用大量肥皂水冲洗；遇水能发生反应的腐蚀性毒物如三氯化磷等，则先用干布或棉花抹去，再用水冲洗；送入医院就医。

- 4. 误食中毒的应急处理方案。反复漱口；视情况用0.02%～0.05％高锰酸钾溶液或5％活性炭溶液等催吐；中毒者大量饮用温开水、稀盐水或牛奶，以减少毒素的吸收；送入医院就医。 
　　（四）烧伤事故应急处理方案 
　　1. 普通轻度烧伤的，可用清凉乳剂擦于创伤处，并包扎好；略重烧伤的立即送医院处理；遇有休克的立即通知医院前来抢救。 
　　2. 化学烧伤时，应迅速解脱衣服；清除残存在皮肤上的化学药品；用水多次冲洗；视烧伤情况立即送医院救治或通知医院前来救治。 
　　3. 眼睛受到伤害的，立即用蒸馏水冲洗眼睛，冲洗时须用细水流，不能直射眼球；通知眼科医生诊断治疗。 
　　（五）火灾的应急处理方案 
　　1. 火灾发现人员要保持镇静，立即切断或通知相关部门切断电源；迅速向实验室负责人、保卫处及公安消防部门（119）电话报警，报警时要讲明发生火灾的地点、燃烧物质的种类和数量、火势情况、报警人姓名、电话等详细情况。

- 2. 按照“先人员、后物资，先重点、后一般”的原则抢救被困人员及贵重物资；疏散其他人员；关闭门窗防止火势蔓延。 
　　3. 对于初起火灾应根据其类型，采用不同的灭火器具进行灭火。 
　　4. 对压缩气体和液化气体火灾事故，应立即切断现场电源、关闭阀门。 
　　5. 对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。 
　　（六）危险化学品泄漏事故应急处理方案 
　　1. 进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。救援人员严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。 
　　2. 组织现场人员撤离。 
　　3. 事故中心区应严禁火种、切断电源，采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。 
　　（1）围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。 
　　（2）稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于液体泄漏，可用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 
　　（3）收容：用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。 
　　（4）废弃：将收集的泄漏物移交有资质的单位进行处理。 
　　（七）气体钢瓶事故应急处理方案 
　　1. 气体泄露时应立即关闭阀门，对可燃气体用沙石或二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火，同时设置隔离带以防火灾事故蔓延。对受伤人员立即实行现场救护，伤势严重的立即送往医院。   
　　2. 气体钢瓶中有毒气体泄露时，抢险人员须佩带防毒面具或口罩、氧气呼吸器等进行呼吸防护，进入现场处理事故和救助人员。 
　　3. 气体钢瓶爆炸时，所有人员须立即撤离现场并报警，等待救援。

- 理学院